多路电源模块技术要求

- 机械要求：

31mmX18mmX8

- 电器指标：

输入电压范围：15-100V

输出电压：+5V、-5V、+2.5V、+1.5V  +3.3V

输出电流：+5V 150mA +5V 150mA +2.5V 300mA +1.5V 300mA +3.3V 100mA

满载工作效率：>60%

- 工作环境：

+85~-40摄氏度

- 框图

- 附加要求：

1、+3.3V +5V +5V 需要受ADCEN控制使能开关，并且要求使用LDO线性稳压器输出。

2、输入与输出端为2500V隔离等级。