自主研发地震采集系统野外对比试验招标要求

经费预算：49.00万元

一、试验内容：

2000道自主研发地震仪与2000道同类进口地震仪对比试验。两种仪器并排布线，同时接收。

二、仪器要求

1、用于试验的进口地震仪应为目前国际上技术先进的仪器，如法国Sercel公司的428XL地震仪。

2、用于试验的进口地震仪应与自主研发仪器具有相同的参数（单只30DX-10HZ检波器）。

3、用于试验的进口地震仪应具有仪器出厂合格证书，主机、采集站年检证书、检波器月检证书等。

4、试验前，需要将所用仪器情况报知甲方，在取得甲方认可后方可施工。

三、试验地点要求：

1、试验地点的地质资料丰富，地下地质构造应已探明，有较强的反射界面，能够产生清晰的反射波。

2、试验剖面长度大于≥10km。

3、在进行试验前，应将选取的地点报知甲方，在取得甲方认可后方可施工。

四、采集技术要求

1、严格执行地震资料采集相关技术规范和合同规定有关技术要求，优质、高效、按期完成各项采集任务。

2、要求主要目的等反射层及层间反射信息清晰。

3、严格控制野外环境噪音和物理点点位，确保野外资料真实可靠。

4、根据工区地表特点，加强表层调查工作，合理设计激发因素，确保单炮记录有较强的能量和足够的频宽。

5、竞标单位要求投入适合区块施工方便的各种机动设备、足够的各种地震仪器外设和适合于山地施工的钻井设备，确保采集任务的顺利实施。

五、处理技术要求

1、资料进站前，必须将仪器班报、观测系统、测量成果、数据光盘等整理好，经相互核对无误后，方可进行处理。严格执行行业SY/T 5332-2011《陆上地震勘探资料数据处理技术规程》。

2、在资料编辑时，应对照仪器班报检查全部炮点记录，落实野外施工期间的有效炮是否齐全。其次，应剔除异常炮、异常道（道段）和不工作道，纠正反道。

3、对输出的炮点、检波点位置；炮点、检波点的坐标与高程；低速带参数等数据进行检查。同时，将输出的点位图、覆盖次数图与实际图件及仪器班报进行对照检查，确保输入的原始数据准确无误。

4、使用相同的处理流程处理参数处理两种仪器采集的数据，同时对比分析两种仪器采集的原始炮集记录（波形对比、能量分析、频谱分析、信噪比分析以及一致性分析等）。

5、正确选择静校正基准面位置，用数理统计的方法求出最佳基准面。

6、利用反褶积处理提高地震资料的纵向分辨率，在保证一定信噪比的前提下，尽可能的提高资料的分辨率，同时又保持好反射同相轴的波组特征。

7、若地震资料信噪比较低，干扰波较发育，应尽可能保留各种有效信号的前提下，压制各种随机干扰和规则干扰，保证高质量的CMP道集和叠加剖面，是做好后续偏移成像处理的基础。

8、做好能量补偿工作，应用球面扩散补偿消除地震波在纵向上的衰减，然后采用地表一致性振幅补偿的方法，求出各炮点、检波点和各偏移距的能量补偿系数对地震道进行补偿，以消除野外施工因素和地表因素对单炮能量的影响。

9、根据工区地层特点，做好精确的速度分析,确保速度场合理准确，并获得较高精度的叠加成像剖面。

10、成果剖面做到反射波同相轴具有较好的连续性，波组特征清晰，归位准确。断点、地层接触关系等清楚可靠。

六、提交成果及主要图件

（一）采集成果

1、生产资料上交清单

项目结束后，经甲方现场验收合格后方可收工，提交资料的内容包括以下几个方面：

1）地震勘探部署图、施工设计图和测线完成符合图。

2）施工设计、施工总结报告多媒体、电子文档和图件

3）原始资料磁带

4）仪器班报和SPS文件及其光盘

5）野外静校正量

2、测量资料上交清单

1）GPS控制测量报告

2）物理点测量成果簿

3）物探测量质量统计簿

4）测量数据光盘

（二）资料处理成果

1、处理技术设计2份。

2、处理报告2份（附原始资料参数、处理范围端点坐标）。

3、数据处理的作业文件。

4、数据处理的最终剖面（数据及图件，含叠加剖面、偏移剖面）。

5、数据处理的主要中间成果（数据及图件）。

6、光盘两套，内容包括如下：

①Word格式处理设计、处理报告

②Powerpoint格式处理报告汇报系统。

③每束线端点的CDP号及大地坐标数据(文本格式)。

④静校正数据(文本格式)。

⑤最终偏移速度场(文本格式)