自主研发震源系统野外对比试验招标要求

经费预算：30.00万元。

一、试验内容：

自主研发的电火花震源系统与传统炸药震源对比试验。

二、技术要求：

1、自主研发的电火花震源系统与传统炸药震源在同一炮点激发，利用同一排列进行接收。合理设计两种震源的激发位置和排列长度，确保两震源之间的距离相对于排列长度来说可以忽略。

2、试验地点应选择高信噪比区域，只有在炸药震源单炮上可见清晰反射同相轴时方可对能量、频谱和信噪比做定量分析。

3、选取不同类型的地表（如黄土、基岩）进行激发试验。每种类型不少10炮。

4、表层调查。单井微测井：调查表层岩性、近地表结构（试验点）。

5、干扰波调查。环境噪音调查、规则干扰调查接收因素试验。

6、对两种震源进行能量分析，单炮记录进行固定增益显示和分频显示，定性对比分析两种震源激发的能量。根据试验资料，对两种震源进行能量定量分析。

7、对两种震源进行频谱分析。

三、提交资料：

1、两种震源激发产生的地震数据。

2、能量分析结果。

3、频谱分析结果。

4、表层资料上交清单

1）表层调查计算成果表

2）表层调查仪器班报

3）表层调查原始数据和成果（包括数据光盘、低速层、低降速带以及高速层速度和厚度平面）